# Atmel AVR Checkliste bei Problemen

(Unvollständig und aus privatem Gebrauch entstanden.)

## Hardware

- Ports die für andere Zwecke beutzt werden:

- Programmierung:
MOSI = PB5
MISO = PB6
SCK = PB7

- RS232:
RxD = PD0
TxD = PD1

- Vorsicht auch: ein $BAUD im Programm initialisiert TxD und RxD, auch wenn die Schnittstelle sonst nicht benutzt wird!

- Achtung: beim 2313 fehlt PortD.7!

## Programmierung

- Verschiedene Chips lassen sich aus unerklärlichen Gründen nicht programmieren. Bei niedrigerer Betriebsspannung (4.3V durch Diode an 5V) funktioniert alles prima.

## Input / Output

- Config PortX as Input / Output

- Eingang lesen mit PinX  oder PinX.y, nicht mit Port!

- Bei Eingängen mit Schalter gegen Masse:
LEDs des Testboards parallel zu Eingängen mit internem Pullup ziehen das Potential zu stark herunter (auf 2V), so dass es für H nicht mehr reicht!
® keine LEDs an Eingängen oder Schalter gegen +5V! 

Das gleiche gilt auch für das Einlesen einer Matrixtastatur, wenn mit Pullup und herunterziehen des Pegels durch die Taste gearbeitet wird!

## LCD

- Pin RW ist mit Masse zu verbinden!

## RC5-Dekoder

- HF-Leuchtstofflampen stören!

- Programmierbare Fernsteuerungen auf richtigen Code eingestellt?

- Interrupts aktiviert?

## Programmstruktur

- Wenn das Programm keine Endlosschleife oder keinen END-Befehl enthält, wird erst das Programm ausgeführt, danach aber sinnloser Schrott, nämlich die Befehle die sich aus den zufälligen Speicherinhalten hinter dem  letzten Befehl ergeben.

## Assembler

- Labels dürfen nicht eingerückt sein

## Interrupts

- Der Sprung in die Interrupt-Routine hinein und zurück kostet Zeit! 
BASCOM sichert automatisch immer die Register R0...R31 (je 1 x PUSH und 1 x  POP), das bedeutet also 32 × 2 = 64 Zyklen, d.h. 64 × 0.25ms = 16ms bei einem 4MHz-Quarz!


Tip: Eine Verbesserung kann die Option Nosave bringen, wenn man sich manuell um das Sichern der benutzten Register und der Statusflags kümmeDie kompilierte Datei im AVR-Studio disassemblieren, in der Interrupt-Routine nachsehen welche Register benutzt werden und dann per Assembler-Instruktionen nur diese Register retten.

- Vorgehensweise beim Disassemblieren und Anwenden von „Nosave„:

- In AVR-Studio die HEX-Datei laden

- Am Beginn des Codes nachsehen bei der Adresse des betreffenden Interrupts
Tabelle für den AT90LS8535:

- 1 	$000 	RESET 			Hardware Pin, 	Power-on Reset and Watchdog Reset

- 2 	$001 	INT0 			External Interrupt Request 0

- 3 	$002 	INT1 			External Interrupt Request 1

- 4 	$003 	TIMER2 			COMP Timer/Counter2 Compare Match

- 5 	$004 	TIMER2 	OVF 		Timer/Counter2 Overflow

- 6 	$005 	TIMER1 CAPT 		Timer/Counter1 Capture Event

- 7 	$006 	TIMER1 COMPA 		Timer/Counter1 Compare Match A

- 8 	$007 	TIMER1 COMPB 		Timer/Counter1 Compare Match B

- 9 	$008 	TIMER1 OVF 		Timer/Counter1 Overflow

- 10	 $009 	TIMER0 OVF 		Timer/Counter0 Overflow

- 11 	$00A 	SPI, STC SPI 		Serial Transfer Complete

- 12 	$00B 	UART, RX UART, 	Rx Complete

- 13 	$00C 	UART, UDRE 		UART Data Register Empty

- 14 	$00D 	UART,TX UART, 		Tx Complete

- 15 	$00E	ADC 			ADC Conversion Complete

- 16 	$00F 	EE_RDY 		EEPROM Ready

- 17 	$010 	ANA_COMP 		Analog Comparator

- Sprungadresse für die Interruptroutine ablesen, Achtung: die Adresse hinter RJMP ist eine relative Adresse, wichtig ist „Destination:.....„ rechts daneben als Kommentar eingefügt.

- Zur Sprungadresse gehen und zwischen dieser und dem RETI-Befehl notieren, welche Register benutzt werden. (Es kann hilfreich sein, in BASCOM unter „Compile results„ die Adressen der Variablen zu betrachten)

- Im BASCOM-Quelltext den Interrupt mit der Option „Nosave„ enablen. In der Interrupt-Serviceroutine alle benutzten Register pushen und nachher in umgekehrtrt Reihenfolge wieder poppen. Zusätzlich das Statusregister sichern, wenn Befehle vorkommen, die Flags verändern. 

Achtung: SREG kann nicht direkt gepusht werden, es muss über ein Register geführt werden, z.B.

          in R20, SREG
          push R20
          ..........
          pop R20
          !out SREG, R20

Noch ein Tip zum Debuggen zeitkritischer Routinen:

An wichtigen Stellen im Programm ein Bit auf dem Port setzen oder rücksetzen.

Mit dem Oszilloskop kann dann genau die Zeit zwischen 2 Ereignissen gemessen werden. Eventuell ein Bit zur Triggerung des Oszis verwenden.

Gute Erfahrungen habe ich auch mit folgender Methode gemacht: Den Wert einer Byte-Variablen, die sich unvorhergesehen änderte, auf PortA ausgeben und einem DA-Wandler zuführen. Das Ausgangssignal wurde mit dem Oszilloskop betrachtet. Statt eines konstanten Wertes ergab sich ein wildes Muster. Ursache war ein nicht gepushtes Register in der Interrupt-Routine.

## Arithmetik

Bei seltsamen Arithmetik-Bugs alle Programmfenster schliessen, dann verschwindet das Problem manchmal.

Seltsamer Arithmetikfehler bei der Berechnung von -X:

Dim X As Integer

Dim Y As Integer

X = 0

Y = X - 100

'is OK

Y = 100 - X

'Error 242: Source variable does not match target var.

'occurs sometimes

Y = -x

'Error 242: Source variable does not match target var.

'occurs always (as it seems)

‘Workaround:

Const Zero = 0

Y = Zero - X

'is OK

Noch einer aus den Newsgroups:

Hello,
it took me hours to find an error caused by the fact that the AVR 
Assembler
translates the command

andi command,0b01111111
to
+000001B5: 7040 ANDI R20,0x00 ; 0x00 = 0b00000000 = 0

if i use the correct (Bascom-) Syntax:

andi command,&B01111111
the expected code is generated:
+000001B7: 774F ANDI R20,0x7F ; 0x7F = 0b01111111 = 127

The original Code is taken from an Atmel AVR Application Note. I 
think, the Assembler should give a "Syntax Error", if it cannot 
translate the code.

p.s.
Some more possible problems:
"andi command,259" --> "ANDI R20,0x03" (I would prefer an 
Error to the "mod 256" Operation)
"andi command,2F" --> "ANDI R20,0x02"

--
Dipl.-Ing. Marco Sprengart

## Simulator

Wenn die Option „Sim Timers„ rechts oben nicht aktiviert ist, wird ein Breakpoint in einer Timer-Interruptroutine nicht angesprungen.

## Programmgrösse

Ein leeres Programm: 80 byte

Platzbedarf  von PRINT / INPUT:

| Variable | PRINT | PRINTBIN | INPUT | INPUTBIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte | 300 | 112 | 302 | 112 |
| Word |  |  |  |  |
| Long | 312 | 112 | 308 | 112 |
| Single | 970 | 112 | 868 | / |